附件一

技术参数响应表

| 一包：13号公寓楼（4人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 品牌 | 报价规格型号 | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-01 | 箱 | 140 |  |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-03-180 | 个 | 928 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 个 | 928 |  |  |  |
| 4 | 5口交换机 | TP-LINK | TL-SG1005D | 个 | 232 |  |  |  |
|  | 5口交换机金属支架（含固定） | 国产 | 国标 | 个 | 232 |  |  | 见下图（具体看现场） |
| 5 | PVC线槽 | 联塑 | 24mm*14mm | 米 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 明盒 | 国产 | 86*86 | 个 | 928 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) | 一舟、安普爱谱华顿 | 六类 | 盒 | 15 |  |  |  |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 （含模块） | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-04-24S | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 1U理线架 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-J-01-LG-12 | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 网络跳线 | 一舟、安普爱谱华顿 |  | 根/2米 | 232 |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 图腾/鑫跃 | 42U | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 | 华为/华三/锐捷 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 | 华为/华三/锐捷 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 国产 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二包：14号公寓楼（4人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 品牌 | 报价规格型号 | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-01 | 箱 | 140 |  |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-03-180 | 个 | 928 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 个 | 928 |  |  |  |
| 4 | 5口交换机 | TP-LINK | TL-SG1005D | 个 | 232 |  |  |  |
|  | 5口交换机金属支架（含固定） | 国产 | 国标 | 个 | 232 |  |  | 见下图（具体看现场） |
| 5 | PVC线槽 | 联塑 | 24mm*14mm | 米 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 明盒 | 国产 | 86*86 | 个 | 928 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) | 一舟、安普爱谱华顿 | 六类 | 盒 | 15 |  |  |  |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 （含模块） | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-04-24S | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 1U理线架 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-J-01-LG-12 | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 网络跳线 | 一舟、安普爱谱华顿 |  | 根/2米 | 232 |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 图腾/鑫跃 | 42U | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 | 华为/华三/锐捷 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 | 华为/华三/锐捷 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 国产 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三包：15号公寓楼（4人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 品牌 | 报价规格型号 | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-01 | 箱 | 140 |  |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-03-180 | 个 | 928 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 个 | 928 |  |  |  |
| 4 | 5口交换机 | TP-LINK | TL-SG1005D | 个 | 232 |  |  |  |
|  | 5口交换机金属支架（含固定） | 国产 | 国标 | 个 | 232 |  |  | 见下图（具体看现场） |
| 5 | PVC线槽 | 联塑 | 24mm*14mm | 米 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 明盒 | 国产 | 86*86 | 个 | 928 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) | 一舟、安普爱谱华顿 | 六类 | 盒 | 15 |  |  |  |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 （含模块） | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-6-04-24S | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 1U理线架 | 一舟、安普爱谱华顿 | AP-J-01-LG-12 | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 网络跳线 | 一舟、安普爱谱华顿 |  | 根/2米 | 232 |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 图腾/鑫跃 | 42U | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 | 华为/华三/锐捷 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 | 华为/华三/锐捷 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 国产 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |

注：

# 1、技术响应表要求：请各投标单位制作投标书技术标时，不可完全复制套用，请务必提供投标产品的实际参数。

# 2、参数设置要求：参数表里给出的品牌和型号仅供对比、参照，非招标方指定品牌、型号。

# 3、图纸要求：投标单位电话索取。

# 4、交换机支架实物图。

13#、14#、15#公寓楼弱电改造方案

一.建设需求：

根据学校公寓楼改造安排，本次对13#14#15#学生公寓的弱电进行全面改造：拆除旧线缆、设备，改造弱电间，重新放线至各房间，重做室内信息点。

二.具体方案：

（一）网络设备部分：

根据网络现状，此次改造网络设备主要包括万兆汇聚交换机3台，千兆接入交换机18台；

- 汇聚层：

13#14#15#楼弱电间各放置一台汇聚交换机，汇聚交换机提供两万兆上行接口接入图书馆中心机房核心交换,汇聚提供2千兆光口连接本楼宇的其他接入交换机。

- 接入层：

13#14#15#公寓楼弱电间各放置6台48口千兆接入交换机通过2千兆光口接入汇聚交换机。

（二）综合布线部分：

依据目标和需求分析，采用六类非屏蔽系统混合综合布线模式。各子系统（包括：工作区子系统、水平子系统、管理子系统）的设计均要求符合GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》中对各子系统的规定，具体要求包括：

1、工作区子系统：所有信息点均采用六类布线系统标准的四对非屏蔽双绞线，各信息点采用六类信息模块并配置相应的单口面板。

2、水平子系统：采用六类布线系统标准的四对非屏蔽双绞线（UTP）连接到各功能区的信息点。

3、管理子系统：13#14#15#公寓楼各设置1间弱电间，用于设备存放和线缆端接，所有布线均需端接于六类布线系统标准的配线架。

二.设备参数需求：

（一）网络设备需求：

| 序号 | 设备名称 | 配置要求及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 提供千兆光口数≥24个，千兆电口数≥8个，万兆端口数≥2个（报价时每台应包含万兆单模光纤模块4只）；技术参数下面详细介绍 | 台 | 3 |
| 2 | 接入交换机 | 设备固化千兆电口数≥48个，独立千兆SFP端口≥4个（报价时应包含千兆多模光纤模块4只）；技术参数下面详细介绍 | 台 | 18 |
| 3 | 5口千兆小交换机 | 5口千兆交换机，推荐华为，华三，tplink等一线品牌 | 台 | 696 |

（二）参数需求：

1.概述：

为了证明产品的成熟、稳定、可靠，要求投标的网络设备必须在市场上有两年以上应用成功案例，并要求提供此案例和相应的用户使用报告；要求交换机交换产品在安徽地区高校校园网有两年以上的大规模应用成功案例。

本次设备中的交换机选择范围为：华为、华三或同等品牌，所有主机及配件必须为厂商原装，以便与原校园网更好的融合。六类双绞线选择范围为：普天天纪、爱谱华顿、一舟等国内知名品牌。

2.汇聚交换机参数需求：

1、盒式交换机，提供千兆光口数≥24个，万兆光口数≥2个；
2、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps；包转发率≥192Mpps
3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、IPv6；
4、 支持基于端口的VLAN≥4K，支持基于端口、VLAN下发ACL，支持Guest VLAN；
5、支持802.1QVLAN: 支持4K 802.1Q VLAN,支持Port based VLAN,支持MAC based VLAN,支持Protocol based VLAN; 	
6、支持端口隔离，ARP入侵检测功能，过滤非法的MAC地址，支持广播风暴、多播风暴、未知名单播抑制；
7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web等管理方式；
8、模块要求为交换机同品牌万兆单模模块；
9、提供工信部入网许可证；
10、提供原厂商三年售后服务承诺函。
2.接入交换机参数需求：

1、盒式交换机，提供固化千兆电口数≥48个，独立的千兆SFP端口≥4个；
2、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps；包转发率≥87Mpps/166Mpps
3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、IPv6；
4、 支持基于端口的VLAN≥4K，支持基于端口、VLAN下发ACL，支持Guest VLAN；
5、支持802.1QVLAN: 支持4K 802.1Q VLAN,支持Port based VLAN,支持MAC based VLAN,支持Protocol based VLAN; 	
6、支持端口隔离，ARP入侵检测功能，过滤非法的MAC地址，支持广播风暴、多播风暴、未知名单播抑制；
7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web等管理方式；
8、模块要求为交换机同品牌千兆多模模块；
9、提供工信部入网许可证；
10、提供原厂商三年售后服务承诺函。

# 附件二

# 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人（联系人及电话）：

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

（二）投标授权委托书

本授权委托书声明：本公司    （投标单位名称）              及我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权并委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

- （三）投标函

致：安徽新华学院

1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按          日历天供货周期完成合同约定的全部产品的供应及施工，并通过招标人的验收。

4、一旦我方中标，我方保证产品质量达到  国家及行业相关质量要求的 质量等级。

5、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和并投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

投标人签字盖章：

日期：      年     月

- （四）投标报价

| 一包：13号公寓楼（4人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 箱 | 140 |  |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 4 | 5口交换机 |  |  | 个 | 232 |  |  |  |
|  | 5口交换机金属支架 |  |  | 个 | 232 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽 |  |  | 米 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 明盒 |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) |  |  | 盒 | 15 |  |  |  |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 （含模块） |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 1U理线架 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 网络跳线 |  |  | 根/2米 | 232 |  |  |  |
| 11 | 机柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 系统集成费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二包：14号公寓楼（4人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 箱 | 140 |  |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 4 | 5口交换机 |  |  | 个 | 232 |  |  |  |
|  | 5口交换机金属支架 |  |  | 个 | 232 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽 |  |  | 米 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 明盒 |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) |  |  | 盒 | 15 |  |  |  |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 （含模块） |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 1U理线架 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 网络跳线 |  |  | 根/2米 | 232 |  |  |  |
| 11 | 机柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 系统集成费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三包：15号公寓楼（4人/间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 箱 | 140 |  |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 4 | 5口交换机 |  |  | 个 | 232 |  |  |  |
|  | 5口交换机金属支架 |  |  | 个 | 232 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽 |  |  | 米 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 明盒 |  |  | 个 | 928 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) |  |  | 盒 | 15 |  |  |  |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 （含模块） |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 1U理线架 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 网络跳线 |  |  | 根/2米 | 232 |  |  |  |
| 11 | 机柜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 系统集成费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额（13#+14#+15#）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 报价清单中的单项设备报价应该为市场采购成本价（未税），税费、利润、管理费、现场清理及成品保护等费用全部分摊到系统集成费用中去。

- 此次工程管线材、辅材采用交钥匙工程（包工包料），因此投标报价不仅限于图纸和清单要求，为保证工程的完整性，投标单位需要自行前往现场进行实地勘察并进行技术交底，其他项目采用据实结算（因甲方施工方案调整的除外），另外，招标清单中的管线材料使用量仅供参考，最终以通知及现场实地勘察为准，允许投标单位依据实际情况报价使用量。

（五）投标报价说明

- （1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

- （2）产品报价包含产品价格、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

- （3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

- （4）本报价的币种为：人民币 。

- （5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或授权人签字：

（六）项目建设管理及技术人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 联系方式 | 身份证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工人员 |  |  |  |  |

（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽新华学院就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件四

廉 政 承 诺 书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式五份，甲方持四份，乙方持一份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件五

安全文明施工协议书

甲方：安徽新华学院

乙方：

为进一步明确甲、乙双方安全文明施工方面工作的责任划分，确保工作现场内作业人员的生命安全，做好成品保护工作，保证工作顺利进行，根据有关法律法规及双方签订的合同，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

- 乙方承诺严格按照合同约定的参数、质量标准组织生产、供货，双方封存样品的，实际交付的产品不得低于样品的质量标准。

- 乙方需进行现场踏勘或现场复核，并结合现场条件出具产品设计图和施工方案，经甲乙双方签字确认后组织生产加工及现场施工作业。

- 乙方车辆进/离场时，应根据甲方安保部门要求，按指定路线进入/驶离，进场后停靠在指定位置。行驶过程中应做到缓慢、有序，避免压坏路牙、井盖，损坏树木、绿植等，非作业时间停靠在指定停车点，不得随意挪动。如有损毁，乙方应按甲方要求更换、恢复，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 乙方卸货、安装、施工前应做好场地、环境确认，卸货、安装、施工时确保安全并对地面做好保护，搬货、安装、施工时须做好墙面、设备设施、管道管线、建筑结构以及其他成品保护。如有损坏，乙方应无条件按甲方要求修复或照价赔偿。乙方应做好现场的环境卫生工作，对现场造成损坏或污染的，由乙方负责修复或清理，给甲方或任何第三方造成损失的，由乙方负责赔偿。

- 甲乙双方指定专人负责本项目的对接和管理工作，对接人对本项目的全过程负责。对接人员如需调整应及时书面告知对方。乙方项目负责人卸货、安装期间应保证不脱岗，并保持通信畅通，能够及时联络、沟通。

甲方对接人及联系电话：

乙方对接人及联系电话：

采购经办人及联系电话;

- 因现场安装、施工等需要用水、用电、使用特殊设备时须提前报备并征得甲方同意，使用过程应规范并确保安全，作业完成应立即切断水、电等。否则，甲方有权视现场情况给予乙方【500】元-【1000】元/次的罚款。

- 双方应严格遵守国家有关文明施工、安全生产的法律法规及相关规定，认真执行有关安全要求，严格遵守安全操作规程。特殊工种作业，乙方需按要求安排相关专业人员持证上岗作业。安排未取得特种作业操作证的人员上岗作业的，甲方有权给予乙方500元/次的罚款，且乙方应承担由此造成的一切责任并赔偿损失。

- 乙方需做好安全施工防护措施，加强安全文明施工管理，高空作业应按规定佩戴安全带、安全帽，设置安全网等。现场施工过程中发生的人身安全、财产损失的，均由乙方承担，给甲方或任何第三方造成损失的，由乙方负责赔偿。项目履约期间因乙方原因发生的任何安全、消防等事故，均由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 乙方作业完成时，应对现场进行清理，不得乱堆乱放。若因乙方原因未及时清理，甲方有权指派他人对现场进行清理，所发生的费用由乙方承担。乙方拒绝支付的，甲方有权追偿。

- 甲方有权对乙方的安全生产及现场情况进行监督，对违规、违章行为以及违反本协议书约定行为均有权制止，限期整改，并根据具体情况进行【500】-【1000】的罚款或其他处罚，若不按期改正，甲方有权责令乙方停工，停工期间的费用及其他损失由乙方自行负责。情节严重的，甲方还有权单方解除合同并要求乙方按项目合同承担责任。

- 其他约定:无

- 本协议由双方签字盖章后生效。本协议一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

甲方单位：（盖章）							乙方单位：（盖章）

法定代表人：									法定代表人：

委托代理人：									委托代理人：

项目负责人：									项目负责人：